STARTMESSAGE 01 (Pour commencer, aide - Requester en fonctionnement)

Programme d'installation de NetWare

Ce programme d'installation est utilis  la fois pour le Client NetWare

pour OS/2 et Serveur NetWare pour OS/2.Veuillez voir les options sous le menu

Installation.

Client NetWare pour OS/2 a t install sur ce poste de travail et fonctionne.

Vous avez les options suivantes disponibles :

*  Pour installer une nouvelle version de Requester ou pour

modifier les paramtres de votre configuration, choisissez

"Requester sur le poste de travail..." dans le menu "Installation".

***********************************************************************

IMPORTANT ! Les versions prcdentes des instructions NetWare dans

CONFIG.SYS risquent de ne pas tre compatibles avec la version 2.10

du Client NetWare pour OS/2 version 2.12. Veuillez choisir "Modifier

CONFIG.SYS et copier tous les fichiers" dans la fentre Installation

du Requester.  C'est l'option par dfaut de l'utilitaire d'installation.

Choisir cette option assurera que les chemins corrects seront configurs

et que les pilotes seront chargs dans le bon ordre dans CONFIG.SYS.

***********************************************************************

*  Pour configurer le Requester sur ce poste de travail, slectionnez

"Ce poste de travail" dans le menu "Configuration".

*  Pour installer un support pour poste de travail sans disque dur,

slectionnez "Poste de travail  distance" dans le menu "Installation".

*  Pour configurer le Requester pour des postes de travail sans disque dur,

slectionnez "Poste de travail  distance" dans le menu "Configuration".

*  Pour installer le serveur NetWare pour OS/2 sur cette machine, vous

avez deux options :

Pour effectuer une installation sur mesure, veuillez

choisir "Installation du serveur NetWare pour OS/2" depuis le menu

"Installation".

Pour une installation simplifie, veuillez choisir

"Installation simplifie du Serveur NetWare pour OS/2" depuis le menu

"Installation". L'installation simplifie suppose les choses suivantes :

- Le client NetWare pour OS/2 est install.

- Vous voulez que le client NetWare pour OS/2 et le serveur NetWare

pour OS/2 partagent une carte de rseau.

- Vous n'utilisez aucun produit de communication IBM.

- Vous pourrez accepter un numro de rseau interne IPX alatoire et des

informations de serveur par dfaut (assignations de clavier,

code de pays, etc.).

- Vous ne voulez pas mettre en miroir ou duplexer le disque dur.

- Vous ne voulez qu'un seul volume NetWare.

- Vous voulez que le fichier CONFIG.SYS soit sauvegard automatiquement.

- Vous ne voulez pas diter les fichiers AUTOEXEC.NCF et

STARTUP.NCF.

- Vous voulez utiliser une hirarchie des services Annuaire NetWare

par dfaut. Cela implique un seul conteneur pour tous les objets.

*  Pour mettre  niveau un serveur NetWare pour OS/2 sur cette machine,

choisissez "Mettre  niveau le serveur NetWare pour OS/2" depuis

le menu "Installation".

REMARQUE : vous pouvez choisir "LISEZ_MOI" dans le menu pour afficher

le fichier Lisez_moi livr avec cette version du Requester.

ENDMESSAGE

STARTMESSAGE 02 ( Pour commencer, aide - Le requester NE tourne PAS )

Programme d'installation de NetWare

Le Requester NetWare pour OS/2 ne fonctionne pas sur ce poste de travail

pour l'une des raisons suivantes :

1) Il n'a pas t install sur ce poste de travail.

2) Le poste de travail n'a pas t redmarr depuis qu'il a t install.

Les options suivantes sont disponibles :

*   Pour activer le logiciel Client NetWare pour OS/2 qui est dj install,

redmarrez le poste de travail.

*  Pour installer le Requester, slectionnez "Requester sur le poste de travail"

dans le menu "Installation"

*  Pour configurer le Requester, slectionnez "Ce poste de travail" dans

le menu "Configuration"

*  Pour installer le serveur NetWare pour OS/2 sur cette machine, vous

avez deux options.

Pour effectuer une installation sur mesure, veuillez

choisir "Installation du serveur NetWare pour OS/2" depuis le menu

"Installation".

Pour une installation simplifie, veuillez choisir

"Installation simplifie du Serveur NetWare pour OS/2" depuis le menu

"Installation". L'installation simplifie suppose les choses suivantes :

- Le client NetWare pour OS/2 est install.

- Vous voulez que le client NetWare pour OS/2 et le serveur NetWare

pour OS/2 partagent une carte de rseau.

- Vous n'utilisez aucun produit de communication IBM.

- Vous pourrez accepter un numro de rseau intene IPX alatoire et des

informations de serveur par dfaut (assignations de clavier,

code de pays, etc.).

- Vous ne voulez pas mettre en miroir ou duplexer le disque dur.

- Vous ne voulez qu'un seul volume NetWare.

- Vous voulez que le fichier CONFIG.SYS soit sauvegard automatiquement.

- Vous ne voulez pas diter les fichiers AUTOEXEC.NCF et

STARTUP.NCF.

- Vous voulez utiliser une hirarchie des services Annuaire

par dfaut. Cela implique un seul conteneur pour tous les objets.

*  Pour mettre  niveau un serveur NetWare pour OS/2 sur cette machine,

choisissez "Mettre  niveau le serveur NetWare pour OS/2" depuis

le menu "Installation".

REMARQUE : vous pouvez choisir "LISEZ_MOI" dans le menu pour afficher

le fichier Lisez_moi livr avec cette version du Requester.

ENDMESSAGE

STARTMESSAGE 03 (Installation complte, aller  la configuration)

Installation complte.

***************************************************************

IMPORTANT !!!!  - Ce qui suit doit tre chang manuellement :

* La configuration DOS_LASTDRIVE dans le notebook Configurations DOS devrait

tre dfinie sur la dernire unit locale pour chaque session DOS et

WIN-OS/2. Veuillez voir "Changing and Saving DOS and WIN-OS/2 Settings"

dans OS/2 Master Help Index en ligne.

*  Le type de trame Ethernet de poste de travail par dfaut est

Ethernet_802.2. Assurez-vous que les types de trame de votre serveur et

et poste de travail sont les mmes. La configuration est faite en

slectionnant "Ce poste de travail..." dans le menu de configuration.

***************************************************************

Vous voudrez configurer le Requester si :

* Votre carte de rseau n'utilise pas la configuration par dfaut.

* Votre station de travail a plus d'une carte.

* Votre type de trame Ethernet est autre que Ethernet_802.2.

* Vous utilisez Named Pipes, NetBIOS, ou Token-Ring Source Routing.

* Le Requester va partager la carte de rseau avec LAN Server.

* Il y a plus d'une arborescence Annuaire dans votre site.

Slectionnez "Ce poste de travail..." dans le menu Configuration pour accder

l'utilitaire de configuration.

ENDMESSAGE

STARTMESSAGE 04 (Configuration termine)

Vous avez fini de configurer le Requester NetWare pour OS/2.

Pour quitter le programme d'installation, slectionnez "Fermer"

dans le menu dans le coin suprieur gauche de l'cran.

ENDMESSAGE

STARTMESSAGE 05 (Installation de RPL termine)

Vous avez install les options que vous aviez slectionnes pour le

support des postes de travail avec dmarrage  distance.

Il se peut que vous vouliez configurer les postes de travail  distance en

choisissant "Postes de travail  distance" du menu "Configuration".

Pour quitter le programme d'installation, slectionnez "Fermer"

dans le menu dans le coin suprieur gauche de l'cran.

ENDMESSAGE

STARTMESSAGE 06 (Fin de l'installation du serveur NetWare pour OS/2)

Vous venez de terminer la premire partie de l'installation du serveur

NetWare pour OS/2. Avant de continuer, vous devrez redmarrer votre

machine. La deuxime moiti de l'installation va commencer

automatiquement. Veuillez vous rfrer au manuel Installation

de NetWare 4.1 pour plus d'instructions.

REMARQUE : si install est interrompu sans avoir eu le temps de terminer,

vous pouvez arrter le serveur puis taper 'nwinstal' dans le rpertoire

du serveur NetWare (par dfaut, \NWSERVER) pour remettre le serveur

en service afin de faire tourner de nouveau la deuxime partie de

l'installation du serveur.

Pour quitter le programme d'installation, slectionnez "Fermer"

dans le menu dans le coin suprieur gauche de l'cran.

ENDMESSAGE

STARTMESSAGE 09 (  Ecran d'aide pour les options NET.CFG )

STARTTOPIC Comment utiliser cet cran

STARTUSAGE

Tapez les options NET.CFG dsires dans la case Contenu du fichier du

NET.CFG actuel. Un fichier NET.CFG n'est pas cr par dfaut. Si vous ne

trouvez pas de fichier NET.CFG, la case de Contenu du fichier NET.CFG

actuel sera vide.

La bote Options NET.CFG en haut  gauche indique la

syntaxe correcte pour chaque options NET.CFG.

Cette bote  partir de laquelle vous lisez donne des informations

propos de l'option mise en surbrillance dans la bote Options NET.CFG.

Slectionnez le type d'informations que vous voulez en choisissant les

boutons Utilisation, Description, ou Exemple  droites de cette bote.

ENDUSAGE

ENDTOPIC

STARTTOPIC Pourquoi configurer

STARTUSAGE

Vous devez configurer si :

* Vous voulez viter de taper votre contexte  la ligne de commande

chaque fois que vous vous loguez.

Dfinissez une instruction de Context de nom sous l'en-tte

Requester NetWare dans NET.CFG.

* Votre rseau utilise un type de trame Ethernet autre que

Ethernet_802.2.

Ethernet_802.2 est la nouvelle valeur par

dfaut pour les pilotes ODI d'un poste de travail.

* Vous avez plus d'une arborescence Annuaire  votre emplacement.

Dfinissez une instructions d'Arborescence prfre sous l'en-tte

Requester NetWare dans NET.CFG.

* La carte de votre poste de travail n'utilise pas les paramtres

par dfaut.

Dfinissez une instruction de "Link Driver" pour la

carte.

* Votre poste de travail a plus d'une carte. Veuillez dfinir un

"Link Driver" pour chaque carte.

Dfinissez une instruction de pilote de liaison pour chaque carte.

* Le Requester NetWare peut partager une carte de rseau avec

d'autre logiciels de communication, tels qu'un serveur LAN.

Voi le manuel Client NetWare pour OS/2.

Il se peut que vous vouliez configurer la configuration par

dfaut pour Named Pipes, NetBIOS, ou Source Routing de Token-Ring.

Voir l'aide concernant ces options.

ENDUSAGE

ENDTOPIC

STARTTOPIC Sample NET.CFG file

STARTUSAGE

link driver ne2000

int 5

port 340

frame ethernet_802.3

frame ethernet_802.2

link driver ne1000

int 3

port 300

node address 02608c861759

protocol stack spx

sessions 255

netware requester

name context "sales.novell"

preferred tree sequoia

default login drive f

named pipes

client sessions 40

REMARQUE : l'unit de login par dfaut requiert des modifications sur

CONFIG.SYS. Pour recevoir des instructions, veuillez

voir le manuel Client NetWare pour OS/2

ENDUSAGE

ENDTOPIC

STARTTOPIC Format des options NET.CFG

STARTEXAMPLE

Exemple de fichier NET.CFG :

link driver ne2000

int 5

port 340

frame ethernet_802.3

frame ethernet_802.2

link driver ne1000

int 3

port 300

node address 02608c861759

protocol stack spx

sessions 255

netware requester

name context "sales.novell"

preferred tree sequoia

default login drive f

named pipes

client sessions 40

REMARQUE : l'unit de login par dfaut requiert des

modifications sur CONFIG.SYS. Veuillez voir le manuel Client

NetWare pour OS/2

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

Tapez les options (Link driver ne2000 est une "option")  partir de la marge

de gauche sans espace avant et aprs. Tapez une option par ligne.

Tapez une option par ligne.

Tapez les rglages (int 3 est un "rglage"), sur les lignes suivant les

options auxquelles ils s'appliquent. Utilisez la barre d'espacement pour

faire un alina d'au moins 1 espace. N'utilisez PAS la touche de tabulation

dans ce programme (cela dplacerait votre curseur dans la fentre

suivante). La tabulation est acceptable si vous modifiez le fichier

depuis un diteur plutt que depuis ce programme.

Placez un retour chariot  la fin de chaque ligne, y compris la

dernire.

Prcdez les commentaires d'un point virgule.

Les lignes vierges sont ignores. Veuillez placer un point virgule devant

vos commentaires. Les options et rglages ne sont pas sensibles

au majuscules et minuscules.

ENDUSAGE

ENDTOPIC

STARTTOPIC -------------------

ENDTOPIC

STARTTOPIC Link driver

STARTEXAMPLE

Pour configurer une carte NE2000, vous pourriez taper:

link driver ne2000

dma 5

frame ethernet_802.3

frame ethernet_802.2

int 3

mem cc000 3000

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LINK DRIVER nom

ALTERNATE

DMA [index] canal

FRAME nom

INT [index] demande_d'interruption

MEM [index] adresse_de_dbut taille

NODE ADDRESS nombre

PORT [index] port_de_dbut nombre

PROTOCOL nom id trame

SLOT nombre

Remplacez "nom" par le nom du pilote ODI dont vous dsirez modifier

la configuration par dfaut.

Par dfaut = aucun

Noms de pilotes possibles :

PCN2 pour la carte de rseau II et II/A IBM PC (format de trame

Novell le moins rcent)

PCN2L pour la carte de rseau II et II/A IBM PC (format de trame

IBM pour ponts IBM PCN2 le plus rcent)

REMARQUE : les pilotes PCN2 et PCN2L ne peuvent pas tre

utiliss sur le mme poste de travail.

NE2 pour Novell Ethernet NE/2

NE2-32 pour Novell Ethernet NE/2-32

NE1000 pour Novell Ethernet NE1000

NE2000 pour Novell Ethernet NE2000

NE2100 pour Novell Ethernet NE2100

TOKEN pour Token-Ring pour PC IBM

ODINSUP Token-Ring IBM Token-Ring et Ethernet Communications Manager

board LANSUP pour les cartes qui utilisent des pilotes NDIS

3C501 pour 3Com EtherLink srie 501

3C503 pour 3Com EtherLink srie 503

3C505 pour 3Com EtherLink srie 505

3C523 pour 3Com EtherLink/MC 3C523

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour configurer le pilote ODI pour

chaque carte de rseau sur votre poste de travail.

Utilisez cette option si vos cartes n'utilisent pas la configuration

par dfaut, si vous avez plus d'une carte, ou si vous devez

dfinir des types de trame. La configuration de cette option devrait

correspondre  la configuration matrielle des cartes.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     dma

STARTEXAMPLE

Pour rgler le canal DMA pour une carte 3C505, tapez :

link driver 3c505

dma 7

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LINK DRIVER nom

DMA [index] canal

Remplacez "canal" par le numro du canal DMA utilis par

la carte. Par dfaut, il est dtermin par le pilote. Voir

la documentation concernant la carte.

(Optionnel) Remplacez INDEX par #1 ou #2. La table de configuration

du pilote pour chaque carte de rseau peut stocker le numro

de canal DMA sur l'une ou l'autre des lignes.

Par dfaut = #1. La plupart des cartes utilisent cette configuration.

Vous ne pouvez pas changer la configuration DMA sur les cartes

3C503 et il n'est pas ncessaire de la changer sur les cartes

3C505. Vous pouvez changer de DMA sur les cartes 3C523.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez la configuration DMA pour spcifier quel est le canal

d'accs direct  la mmoire (DMA) que la carte d'interface de

rseau utilise.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     frame

STARTEXAMPLE

Pour spcifier le type de support de Ethernet_802.2 et

Ethernet_802.3

pour une carte NE2100 :

link driver ne2100

frame ethernet_802.3

frame ethernet_802.2

La premire trame dfinie est la seule utilise par la requte initiale

Get Nearest Server. Par consquent, si certains serveurs n'utilisent

qu'un seul type de trame, placez ce type de trame en premier.

Ensuite votre station de travail peut obtenir une connexion par dfaut

avec ces serveurs.

ENDEXAMPLE

STARTEXAMPLE

Pour spcifier tous les types de trames pour une carte NE2000 :

link driver ne2000

frame ethernet_802.3

frame ethernet_802.2

frame ethernet_II

frame ethernet_snap

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

FRAME nom

Remplacez "nom" par un type de trame.

Dfaut = Dfini par le pilote. Voir la documentation pour la carte.

Le type de trame transmis par le poste de travail doit correspondre au

type des paquets transmis par vos serveurs de rseau.

Types de trames possibles :

Frame type ETHERNET_802.3 fonctionne pour NE1000, NE2000,

NE2100, NE2, NE2_32, 3C501, 3C503, 3C505, 3C523,

EXOS205, EXOS215, ODINSUP

Frame type ETHERNET_802.2 fonctionne pour NE1000, NE2000,

NE2100, NE2, NE2_32, 3C501, 3C503, EXOS205,

EXOS215, ODINSUP, LANSUP

Frame type ETHERNET_II fonctionne pour NE1000, NE2000,

NE2100, NE2, NE2_32, 3C501, 3C503, 3C505, 3C523, EXOS205,

EXOS215, ODINSUP

Frame type ETHERNET_SNAP fonctionne pour NE1000, NE2000,

NE2100, NE2, NE2_32, 3C501, 3C503, EXOS205, EXOS215,

ODINSUP, LANSUP

Frame type TOKEN-RING fonctionne avec TOKEN, ODINSUP, LANSUP

Frame type TOKEN-RING_SNAP fonctionne avec TOKEN, ODINSUP,

LANSUP

Frame type IBM_PCN2_802.2 fonctionne avec PCN2, PCN2L, LANSUP

Frame type IBM_PCN2_SNAP fonctionne avec PCN2, PCN2L, LANSUP

Frame type NOVELL_RX-NET fonctionne avec TRXNET et TRXNET2

Dans les versions antrieures du Requester vous devez taper

"Envelope type" au lieu de "Frame type". "Envelope type" est

toujours acceptable.

Pour plus d'information sur l'utilisation des pilotes ODINSUP ou LANSUP,

voir le manuel Client NetWare pour OS/2.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier quel est le type de trame

que le pilote de votre carte de rseau utilise. Utilisez cette

configuration pour les cartes supportant plus d'un type de trame.

Voir le manuel Client NetWare pour OS/2 pour plus d'information sur la

configuration des cartes de rseau.

Si vous utilisez un ordinateur PS/2 sur un rseau Token-Ring,

ne pas "auto-configurer" avec la disquette de rfrence ou des

problmes risqueraient de se poser.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     int

STARTEXAMPLE

Pour configurer la ligne d'interruption pour une carte NE2000 :

link driver ne2000

int 3

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LINK DRIVER nom

INT [index] irq

Remplacez "IRQ" par le numro de la ligne d'interruption utilise par

la carte.

Dfaut = Dfini par le pilote. Voir la documentation pour la carte.

Avant de changer la configuration de l'interruption pour votre carte,

assurez-vous que vous connaissez les rglages d'interruption utiliss

pour le reste de votre matriel.

Par exemple, les interruptions 2 et 9-15 sont gnralement rserves.

Les interruptions 3, 5 et 7 sont gnralement bonnes pour les cartes rseau,

mais risque d'tre en conflit avec des ports parallles.

(Optionnel) Remplacez "index" par #1 ou #2. La table de

configuration du pilote pour chaque carte de rseau peut

stocker le numro d'interruption sur l'une des deux lignes

indiques #1 et #2.

Par dfaut= #1. Cette configuration fonctionne pour la plupart des

cartes.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier quelle ligne d'interruption

est utilise par la carte de rseau pour communiquer avec le

pilote.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     mem

STARTEXAMPLE

Pour dfinir la gamme de mmoire pour une carte Token-Ring :

link driver token

mem cc000 200

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LINK DRIVER nom

MEM [index] taille adresse_de_dbut

Remplacez "adresse_de_dbut" par une adresse de mmoire

hexadcimale qui dbute le registre.  Cette adresse doit se composer

de 5 chiffres et doit tre la mme que celle choisie par le

fabricant pour la carte ou doit tre dfinie  l'aide de la

configuration NODE ADDRESS.

Attribuez  chaque carte un registre de mmoire unique qui ne soit

pas utilis par une autre unit.

Par dfaut=dfinie par le pilote. Voir la documentation

concernant la carte.

(Optionnel) Remplacez "taille" par un nombre de paragraphes

hexadcimal dans une gamme de mmoire.

Par dfaut=dtermin par le pilote. Voir la documentation

concernant la carte.

(Optionnel) Remplacez "index" par #1 ou #2.

La table de configuration du pilote pour chaque carte de

rseau peut stocker la gammme de mmoire sur l'une des deux

lignes indiques #1 et #2.

Par dfaut= #1. Cette configuration fonctionne avec la plupart des

cartes.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier quelle gamme de mmoire

peut tre utilise par le pilote.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     node address

STARTEXAMPLE

Pour changer l'adresse d'une carte qui utilise le pilote

link driver odinsup

node address 02608c861759

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LINK DRIVER nom

NODE ADDRESS nombre

Remplacez "nombre" par une adresse hexadcimale.  Spcifiez

l'adresse en plaant en premier le bit le moins significatif

(format lsb) ou le plus significatif (format msb).

Vous pouvez changer l'adresse de noeud d'une carte pour reprer plus

facilement quand cette carte est utilise sur le rseau.

Par dfaut = l'adresse imprime sur la carte.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour changer l'adresse de noeud d'une

carte rseau. N'utilisez cette configuration qu'avec les cartes

rseau vous permettant d'avoir priorit sur l'adresse pr-dfinie.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     port

STARTEXAMPLE

Pour dfinir la gamme de mmoire d'une carte NE2000 :

link driver ne2000

port 300

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PORT [index] nombre port_de_dbut

Remplacez "port_de_dbut" par un nombre hexadcimal commenant

le registre de ports E/S utiliss par le rseau.

Par dfaut = Dfini par le pilote. Voir la documentation de la carte.

(Optionnel) Remplacez "nombre" par le nombre hexadcimal de

ports dans le registre.

Par dfaut = Dfini par le pilote. Voir la documentation de la carte.

(Optionnel) Remplacez "index" par #1 ou #2. La table de

configuration du pilote pour chaque carte rseau peut stocker

des informations concernant les ports sur l'une des deux lignes

indiques #1 et #2.

Par dfaut = #1. Cette configuration fonctionne pour la plupart des

cartes.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier quel registre de ports E/S

est utilis par la carte de rseau.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     protocol

STARTEXAMPLE

Pour spcifier le protocole ARP pour une trame Ethernet II :

link driver ne2000

protocol arp 806 ethernet_ii

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LINK DRIVER name

PROTOCOL nom ID trame

Remplacez "nom" par l'acronyme d'un protocole conforme avec

ODI.

Par dfaut = IPX

Remplacez "ID" avec le numro hexadcimal du protocole qui va

avec le type de trame que vous spcifiez.

Par dfaut = 0

Remplacez "trame" par le nom du type de trame utilis avec le

protocole.

Par dfaut = Ethernet_802.2.  La liste ci-dessous vous indique

certains protocoles communs avec les types de trames et les numros

hexadcimaux qu'ils supportent :

protocole IPX

--------------

Ethernet_802.3 avec un nombre hexadcimal de "0"

Ethernet_802.2 avec un nombre hexadcimal de "e0"

Token-Ring avec un nombre hexadcimal de "e0"

IBM_pcn2_802.2 avec un nombre hexadcimal de "e0"

Ethernet_II avec un nombre hexadcimal de "8137"

Ethernet_SNAP avec un nombre hexadcimal de "8137"

Token-Ring_SNAP avec un nombre hexadcimal de "8137"

IBM_pcn2_SNAP avec un nombre hexadcimal de "8137"

Novell_trx-net avec un nombre hexadcimal de "fa"

protocole IP

-------------

Ethernet_II avec un nombre hexadcimal de "800"

Ethernet_SNAP avec un nombre hexadcimal de "800"

Token-Ring_SNAP avec un nombre hexadcimal de "800"

Novell_trx-net avec un nombre hexadcimal de "d4"

protocole ARP

---------------

Ethernet_II avec un nombre hexadcimal de "806"

Ethernet_SNAP avec un nombre hexadcimal de "806"

Token-Ring_SNAP avec un nombre hexadcimal de "806"

Novell_trx-net avec un nombre hexadcimal de "d5"

protocole RARP

-----------------

Ethernet_II avec un nombre hexadcimal de "8035"

Ethernet_SNAP avec un nombre hexadcimal de "8035"

Token-Ring_SNAP avec un nombre hexadcimal de "8035"

Novell_trx-net avec un nombre hexadcimal de "d6"

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour permettre aux pilotes d'utiliser des

protocoles conformes avec ODI disposant de types de trames diffrents.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     slot

STARTEXAMPLE

Pour configurer automatiquement les pilotes pour une carte

NE/2 dans le connecteur 4 et une carte NE/2 dans le connecteur 2:

link driver ne2

slot 4

link driver ne2

slot 2

Le paramtrage du connecteur est le seul paramtre que vous

devez spcifier dans ce cas.

Pour analyser les connecteurs d'une carte Novell Ethernet NE/2:

link driver ne2

slot ?

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LINK DRIVER nom

SLOT nombre

Remplacez "nombre" par le numro du connecteur d'extension que

la carte utilise ou un point d'interrogation pour dire au Requester

d'analyser tous les connecteurs.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour indiquer au Requester quel

connecteur d'extension est utilis par une carte EISA ou Micro

Channel.

Gnralement, les cartes EISA et Micro Channel se configurent

automatiquement. Vous devez dire au Requester quel connecteur

la carte utilise, ou si vous n'avez qu'une carte d'un type

particulier, dites au Requester d'analyser tous les connecteurs

jusqu' ce qu'il trouve cette carte.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC Link support

STARTUSAGE

LINK SUPPORT

BUFFERS nombre [taille_tampon]

MEMPOOL nombre [k]

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utiliser cette option pour ajuster le nombre et la taille des tampons

de communication utiliss par le Requester.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     buffers

STARTEXAMPLE

Pour une configuration Ethernet :

link support

buffers 15 1520

Pour une configuration Token-Ring :

link support

buffers 14 4202

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LINK SUPPORT

BUFFERS nombre [taille_tampon]

Remplacez "nombre" par un nombre de tampons suprieur  un.

Par dfaut = 20 tampons

Remplacez "taille_tampon" par un nombre d'octets suprieur  576.

Par dfaut = 1514 octets

Le Requester ne peut pas utiliser plus de 64 Ko de mmoire pour les

tampons de communication. Les informations d'en-tte utilisent 5 Ko.

Cela signifie que le nombre de tampons multipli par leur taille

(plus les informations d'en-tte) doit tre infrieur ou gal

65536 octets par exemple, 20 tampons multiplis par 1514 octets

galent 30280 octets.

La taille du tampon Link Support doit tre la mme que celle des

paquets que votre poste de travail recevra sur le rseau.  Vous

pouvez dfinir la taille de tampon en choisissant la plus grande

taille de tampons que vos cartes de rseau supporteront sur

votre poste de travail.

Si votre poste de travail connat des problmes de performance en

excutant le pilote TRXNET.SYS dfinissez vos tampons comme

suit :

link support

buffers 15 4202

Pour des informations sur l'utilisation de ce rglage avec ODINSUP

ou LANSUP, voir le manuel Client NetWare pour OS/2.

END USAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier les numro et taille des

tampons de communication que le Requester peut utiliser.

Vous devriez augmenter le nombre de tampons si vous faites tourner

Named Pipes, si vous avez de nombreuses connexions SPX, ou si vous avez

beaucoup de trafic de rseau.

Si vous obtenez le message "LSL ressources puises" augmentez le

nombre de tampons. Autrement, cette option n'est pas beaucoup

utilise.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     mempool

STARTEXAMPLE

Pour configurer la taille du pool de nmoire, vous pouvez placer

les lignes suivantes dans votre fichier NET.CFG :

link support

mempool 1024

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LINK SUPPORT

MEMPOOL nombre [k]

Remplacez "nombre" par un nombre qui sera multipli par 1024.

Par dfaut =0

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour dfinir la taille du pool de mmoire que LSL

maintient pour allouer des tampons  certains protocoles.

La notation [k] veut dire qu'un multiplication par 1024 doit tre effectue.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC Named Pipes

STARTUSAGE

NAMED PIPES

ADVERTISE BOARD nombre

CLIENT SESSIONS nombre

SERVER SESSIONS nombre

MACHINE NAMES   nombre

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Cette option est utilise pour grer les session Named Pipes.

Pour utiliser Named Pipes, il faut que le protocole ait t activ dans le fichier CONFIG.SYS.

Vous pouvez le faire en slectionnant Requteur sur la station de travail depuis le menu

Installation au menu principal de ce logiciel.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     advertise board

STARTEXAMPLE

Configurez le serveur Named Pipes comme suit afin d'utiliser

les cartes logiques dfinies par le pilote NE2000 et les types de

trames Ethernet_802.2 et Ethernet_802.3 pour annoncer le

serveur :

link driver NE2

frame ethernet_802.2       ; carte logique 1

frame ethernet_II          ; carte logique 2

protocol IPX   E0    ethernet_802.2

protocol IP    800   ethernet_II

link driver NE2000

frame ethernet_802.2       ; carte logique 3

frame ethernet_802.3       ; carte logique 4

protocol IPX   E0    ethernet_802.2

protocol IPX   0     ethernet_802.3

named pipes

advertise board 3

advertise board 4

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NAMED PIPES

ADVERTISE BOARD board_number

Remplacez "numro_de_carte" par le numro de carte logique

de la carte de rseau. Numro_de_carte est une valeur entre

1 et 16.

Les numros de carte logique sont assigns en ordre croissant

chaque trame dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans

votre configuration. Veuillez noter que les numros de carte

logique sont assigns aux types de trames par dfaut.

Le numro de carte donn doit tre le numro de carte logique

d'un type de trame utilis par IPX. (REMARQUE : vous pouvez

spcifier l'utilisation des types de trame d'IPX par le biais de la

configuration du protocole sous l'option Link Driver).

Par dfaut = Le serveur Named Pipes va s'annoncer par la carte de

rseau primaire IPX quand cette configuration n'est pas effective,

quand elle dpasse la plage permise,  ou si le numro de carte donn

ne correspond pas au numro de carte logique d'un type de trame

utilis par IPX.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Est utilis pour spcifier un numro de carte que le serveur Named Pipes

va utiliser pour s'annoncer. Il est recommand de configurer plus d'un

de ces rglages seulement quand les carte spcifies font parti de rseaux

distincts.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     client sessions

STARTEXAMPLE

Pour permettre   chaque client d'ouvrir 30 sessions :

named pipes

client sessions 30

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NAMED PIPES

CLIENT SESSIONS nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de 3  128.

Par dfaut = 16 sessions

Il est ncessaire d'avoir au moins une session client pour chaque connexion

d'une application OS/2 au serveur Named Pipes. La valeur par dfaut de

16 sessions est gnralement suffisante, sauf pour les applications qui utilisent

beaucoup de Named Pipes.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre maximum de connexions

qu'une station de travail peut tablir avec tous les serveurs Named Pipes.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     machine names

STARTEXAMPLE

Pour dfinir le nombre de serveurs Named Pipes en cache locale sur 5:

named pipes

machine names 5

ENDEXAMPLE

STARTDESCRIPTION

Est utilis pour forcer Named Pipes  crer une table locale

des noms de serveurs. Utilis dans toutes les sessions du client

OS/2. Ncessaire aux oprations Named Pipes  distance quand

il n'y a pas d'autre serveur NetWare sur le rseau.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC Named Pipes

STARTUSAGE

NAMED PIPES

ADVERTISE BOARD nombre

CLIENT SESSIONS nombre

ADVERTISE BOARD nombre

MACHINE NAMES   nombre

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour grer les sessions Named Pipes.

Pour utiliser Named Pipes, vous devez auparavant l'avoir activ dans

CONFIG.SYS. Effectuez cela en choisissant "Requester sur le poste

de travail..." dans le menu "Installation" sur l'cran principal

de ce programme.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     advertise board

STARTEXAMPLE

Configurez le serveur Named Pipes comme suit afin d'utiliser

les cartes logiques dfinies par le link driver NE2000 et les

types de trames Ethernet_802.2 et Ethernet_802.3 pour avertir

le serveur :

Link Driver NE2

Frame Ethernet_802.2       ; carte logique 1

Frame Ethernet_II          ; carte logique 2

Protocol IPX   E0    Ethernet_802.2

Protocol IP    800   Ethernet_II

Link Driver NE2000

Frame Ethernet_802.2       ; carte logique 3

Frame Ethernet_802.3       ; carte logique 4

Protocol IPX   E0    Ethernet_802.2

Protocol IPX   0     Ethernet_802.3

Named Pipes

Advertise Board 3

Advertise Board 4

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NAMED PIPES

ADVERTISE BOARD board_number

Replacez numro_carte par le numro de carte logique de

la carte de rseau. Numro_carte peut tre une valeur entre

1 et 16.

Les numros de cartes logiques sont assigns dans l'ordre

croissant  chaque type de trame tel qu'ils apparaissent dans

votre configuration.

Veuillez noter que le numros de cartes logiques sont assigns

des types de trames par dfaut.

Le numro_carte donn doit tre le numro de carte logique d'un

type de trame utilis par IPX.  (Remarque : vous pouvez spcifier

l'utilisation IPX d'un type de trame en utilisant la configuration

du protocole sous l'option link driver).

Par dfaut : le serveur Named Pipes va avertir qu'il est l en passant

par la carte de rseau primaire quand cette configuration n'est pas

spcifie, est hors du registre, ou si le numro_carte donn ne

correspond pas au numro de carte logique d'un type de trame en

utilisation par IPX.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier la carte que le serveur

Named Pipes va utiliser pour avertir qu'il est l. Ne configurez plus

d'une de ces configuration que si les cartes spcifies font partie de

rseaux diffrents.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     client sessions

STARTEXAMPLE

Pour permettre 30 sessions  chaque client :

named pipes

client sessions 30

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NAMED PIPES

CLIENT SESSIONS nombre

Remplacez "nombre" par un nombre entre 3 et 128.

Par dfaut=16 sessions.

Vous devez avoir au moins une session client pour chaque connexion

d'une application OS/2 sur un serveur Named Pipes. La configuration

par dfaut (16 sessions) est gnralement adquate, except pour les

applications qui utilisent beaucoup de Named Pipes.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le maximum de

connexions que peut tablir tout poste de travail avec tous

les serveurs Named Pipes.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     machine names

STARTEXAMPLE

Pour dfinir le nombre de noms de serveur named pipes cachs localement sur 5 :

named pipes

machine names 5

ENDEXAMPLE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour forcer Named Pipes  crer une

table locale de noms de serveur. Ceci est utilis dans toutes les

sessions sur une station de travail client OS/2. Cette configuration

est ncessaire pour les oprations named pipe  distance lorsqu'il

n'y a pas de serveur NetWare sur le rseau.

ENDDESCRIPTION

STARTUSAGE

NAMED PIPES

MACHINE NAMES nombre

Remplacer "nombre" par le nombre de noms de serveur Named Pipes que vous

voulez mettre en cache, de 4  100.

Dfaut = 0  (rseau d'interrogation pour noms de serveur Named Pipes)

ENDUSAGE

ENDTOPIC

STARTTOPIC     server sessions

STARTEXAMPLE

Pour permettre  chaque serveur 300 sessions :

named pipes

server sessions 300

ENDEXAMPLE

STARTDESCRIPTION

Utilisez ce rglage pour spcifier le nombre maximum de connexions qu'un

serveur Named Pipes peut supporter avec tous les clients Named Pipes

n'importe quel moment.

ENDDESCRIPTION

STARTUSAGE

NAMED PIPES

SERVER SESSIONS nombre

Remplacez nombre par un nombre suprieur  2.

Le support Named Pipes de Novell est dsign pour grer plus de 1000 sessions

de serveur. Cependant,  cause des exigences OS/2, la limite suprieure

pratique est beaucoup plus faible (environ 400). Vous devez avoir une session

SPX de plus que de session de client et de serveur Named Pipes combines.

Si vous spcifiez moins de session SPX que de sessions de serveur Named Pipes,

le Client NetWare pour OS/2 traitera le nombre de session SPX comme nombre

maximum de session serveur Named Pipes.

Par dfaut  32 sessions.

ENDUSAGE

ENDTOPIC

STARTTOPIC NetWare NetBIOS

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

ABORT TIMEOUT nombre

BIND nombre

BROADCAST COUNT nombre

BROADCAST DELAY nombre

COMMANDS nombre

INTERNET [ON|OFF]

LISTEN TIMEOUT nombre

NAMES nombre

RETRY COUNT nombre

RETRY DELAY nombre

SEND BUFFERS nombre

SESSIONS nombre

VERIFY TIMEOUT nombre

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour grer les noms et sessions Novell NetBIOS

ou pour allouer la mmoire interne  NetBIOS.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     abort timeout

STARTEXAMPLE

Pour que NetBIOS attende plus longtemps avant de terminer la

session :

netware netbios

abort timeout 40000

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

ABORT TIMEOUT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de millisecondes suprieur

500.

Par dfaut = 30000 millisecondes

Si vous changez cette configuration, vous devez aussi changer les

rglages de "Verify timeout" et "Listen timeout". Le rapport

entre ces trois configurations doit rester le mme.

Par exemple, si vous doublez la valeur de "Abort timeout", doublez

aussi les valeurs de "Verify timeout" et "Listen timeout".

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration avec "Verify timeout" et "Listen

timeout" pour surveiller et contrler vos connexions NetBIOS.

Lorsque des sessions NetBIOS sur un ordinateur metteur ne

reoivent aucune transmission de l'ordinateur receveur pendant

la dure de l'intervalle "Verify timeout", NetBIOS envoie un

paquet de requte de reconnaissance  l'ordinateur receveur.

NetBIOS attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Listen

timeout" pour recevoir une rponse. Si aucune rponse n'est

reue, NetBIOS envoie un autre paquet demandant une rponse

immdiate.

NetBIOS attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Abort

timeout" pour recevoir une rponse.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     bind

STARTEXAMPLE

Configurez NetBIOS comme suit afin d'utiliser la carte logique

dfinie par le link driver NE2000 et le type de trame Ethernet_802.3

comme la carte de rseau primaire de NetBIOS :

Link Driver NE2

Frame Ethernet_802.2     ; carte logique 1

Frame Ethernet_II        ; carte logique 2

Protocol IPX   0    Ethernet_802.2

Protocol  IP    800  Ethernet_II

Link Driver NE2000

Frame Ethernet_802.3     ; carte logique 3

Protocol IPX   0    Ethernet_802.3

Netware Netbios

Bind 3

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

BIND numro_carte

Remplacez numro_carte par le numro de carte logique d'un

carte de rseau. Numro_carte peut tre un nombre entre 1 et 16.

Les numros de carte logique sont assigns dans l'ordre croissant

chaque type de trame dans l'ordre dans lequel ils apparaissent

dans votre configuration.

Veuillez noter que les numros de carte logique sont assigns

des types de trames par dfaut.

Le numro_carte donn doit tre le numro de carte logique d'un

type de trame utilis par IPX. (Remarque : spcifiez l'utilisation

IPX des types de trame en utilisant la configuration de protocole

sous l'option link driver.)

NetBIOS utilise la carte de rseau primaire d'IPX comme tant sa

propre carte de rseau primaire quand la configuation "bind" n'est

pas spcifie, est hors du registre, ou si le numro_rseau donn

ne correspond pas au numro de carte logique utilis par IPX.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier la carte de rseau NetBios

primaire dans votre station de travail. NetBIOS utilise sa carte primaire

pour grer les noms NetBIOS. Vous ne pouvez configurer qu'une carte de

rseau NetBIOS primaire.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     broadcast count

STARTEXAMPLE

Pour diffuser plus souvent :

netware netbios

broadcast count 8

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

BROADCAST COUNT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre d'interrogations suprieur  1.

Par dfaut avec internet actif : 4 fois

Par dfaut avec internet inactif : 2 fois

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de fois o

NetBIOS met une demande ou une interrogation concernant le nom

utilis par une application.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     broadcast delay

STARTEXAMPLE

Pour attendre plus longtemps entre les missions :

netware netbios

broadcast delay 3000

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

BROADCAST DELAY nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de millisecondes suprieur

100.

Par dfaut avec internet actif : 2000

Par dfaut avec internet inactif : 1000

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le temps que NetBIOS

attend entre les missions d'une demande ou d'une interrogation.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     commands

STARTEXAMPLE

Pour excuter une application ncessitant un grand nombre de

commandes en attente :

netware netbios

commands 128

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

COMMANDS nombre

Remplacez "nombre" par un nombre entre 8 et 128.

Par dfaut = 32 commandes

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de commandes

NetBIOS qui peuvent tre mises en attente dans le pilote NetBIOS

simultanment.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     internet

STARTEXAMPLE

Pour envoyer et recevoir sur le rseau local uniquement :

netware netbios

internet off

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

INTERNET OFF

Tapez INTERNET suivi de OFF.

Par dfaut = ON

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour transmettre des paquets

demande_de_nom vers et  partir de tous les postes sur

l'inter-rseau ou sur le rseau local uniquement.

Les paquets demandes_de_nom sont des paquets qui essaient

d'tablir l'unicit du nom du poste sur lequel NetBIOS est excut.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     listen timeout

STARTEXAMPLE

Pour que NetBIOS attende plus longtemps avant d'envoyer le paquet

qui demande une rponse immdiate :

netware netbios

listen timeout 8000

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

LISTEN TIMEOUT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de millisecondes suprieur

200.

Par dfaut = 6000 millisecondes

Si vous changez cette configuration, vous devez aussi changer les

rglages de "Verify timeout" et "Abort timeout". Le rapport

entre ces trois configurations doit rester le mme.

Par exemple, si vous doublez la valeur de "Listen timeout", doublez

aussi les valeurs de "Verify timeout" et "Abort timeout".

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration avec "Abort timeout" et "Verify timeout"

pour surveiller et contrler vos connexions NetBIOS.

Lorsque des sessions NetBIOS sur un ordinateur metteur ne

reoivent aucune transmission de l'ordinateur receveur pendant

la dure de l'intervalle "Verify timeout", NetBIOS envoie un

paquet demande_de_reconnaissance  l'ordinateur receveur.

NetBIOS attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Listen

timeout" pour recevoir une rponse.  Si aucune rponse n'est

reue, NetBIOS envoie un autre paquet demandant une rponse

immdiate.

NetBIOS attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Abort

timeout" pour recevoir une rponse.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     names

STARTEXAMPLE

Pour autoriser 45 noms :

netware netbios

names 45

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

NAMES nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de nom entre 4 et 128.

Par dfaut = 24 noms

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de noms dont

peut disposer le poste de travail dans sa table de noms pour des

postes distants.

Lorsque vous ajoutez un nom  un poste, le poste met ce nom

tous les autres noeuds sur le rseau.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     retry count

STARTEXAMPLE

Pour retransmettre 50 fois :

netware netbios

retry count 50

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

RETRY COUNT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre suprieur  0.

Par dfaut = 20 relances

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier combien de fois NetBIOS

transmet une demande de connexion ou retransmet une connexion

ayant chou.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     retry delay

STARTEXAMPLE

Pour attendre 800 millisecondes entre les essais de retransmission :

netware netbios

retry delay 800

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

RETRY COUNT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de millisecondes suprieur  0.

Par dfaut = 500 millisecondes

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de

millisecondes pendant lesquelles NetBios attend entre les

transmissions lorsqu'il tablit une connexion ou renvoie un

paquet de donnes.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     send buffers

STARTEXAMPLE

Pour augmenter la rapidit du traitement des transmissions en sortie de NetBIOS :

netware netbios

send buffers 24

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

SEND BUFFERS nombre

Remplacez "nombre" par une valeur entre 4 et 250.

Par dfaut = 6

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour dfinir le nombre de tampons d'envoi IPX utiliss

par NetBIOS.

ENDDESCRIPTION

STARTTOPIC     sessions

STARTEXAMPLE

Pour permettre 50 sessions NetBIOS :

netware netbios

sessions 50

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

SESSIONS nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de sessions entre 4 et 64.

Par dfaut = 16 sessions

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de sessions

NetBIOS simultanes que peut supporter le pilote NetBIOS.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     verify timeout

STARTEXAMPLE

Pour que NetBIOS attende plus longtemps avant d'envoyer un paquet

de demande-de-reconnaissance :

netware netbios

verify timeout 4000

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE NETBIOS

VERIFY TIMEOUT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de millisecondes suprieur

100.

Par dfaut = 3000 millisecondes

Si vous changez cette configuration, changez aussi celles de "Abort

timeout" et "Listen timeout". Le rapport entre ces trois

configurations doit rester le mme.

Par exemple, si vous doublez la valeur de "Verify timeout", doublez

aussi celles de "Abort timeout" et "Listen timeout".

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration avec "Abort timeout" et "Listen timeout"

pour surveiller et contrler vos connexions NetBIOS.

Lorsque des sessions NetBIOS sur un ordinateur metteur ne

reoivent aucune transmission de l'ordinateur receveur pendant

la dure de l'intervalle "Verify timeout", NetBIOS envoie un

paquet demande-de-reconnaissance  l'ordinateur receveur.

NetBIOS attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Listen

timeout" pour recevoir une rponse. Si aucune rponse n'est reue,

NetBios envoie un autre paquet exigeant une rponse immdiate.

NetBIOS attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Abort

timeout" pour recevoir une rponse.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC NetWare Requester

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

CACHE BUFFERS nombre

DEFAULT LOGIN DRIVE  lettre_unit

DISCONNECT ON

DISPLAY HARD ERRORS [ON|OFF]

LARGE INTERNET PACKETS [ON|OFF]

NAME CONTEXT "context"

PACKET BURST [ON|OFF]

PREFERRED SERVER nom_serveur

PREFERRED TREE nom_arborescence

REQUEST RETRIES nombre

SESSIONS nombre

SIGNATURE LEVEL nombre

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour contrler les requtes du rseau de votre

poste de travail  un serveur NetWare.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     cache buffers

STARTEXAMPLE

Pour autoriser 15 caches :

netware requester

cache buffers 15

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

CACHE BUFFERS nombre

Remplacez "nombre" par un nombre entre 0 et 30. Pour

arrter le cache, spcifiez 0.

Par dfaut = 8 tampons.

Pour arrter la mise en cache, spcifiez 0.

Le Requester utilise la taille de tampon maximum autoris par

chaque serveur auquel il est connect.  Cependant, le

Requester ne peut pas utiliser plus de 64 Ko de mmoire totale

pour les caches.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de tampons que

le Requester peut utiliser pour mettre les donnes des fichiers

ouverts dans le cache.

Les caches minimisent le trafic de lecture et d'criture du

rseau. Plus il y a de tampons, plus la performance du Requester

est rapide.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     Default Login Drive

STARTEXAMPLE

Pour changer l'unit de login par dfaut par l'unit F:

NetWare Requester

Default Login Drive  f

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

DEFAULT LOGIN DRIVE <Lettre d'unit>

Remplacez "Lettre d'unit" par la lettre d'unit que vous voulez dsigner

comme tant l'unit de login par dfaut.

Dfaut = Unit L:

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration si vous voulez que le requester

assigne une unit autre que L: (par dfaut) au rpertoire

SYS:LOGIN du serveur de fichier. Vous en aurez peut-tre

besoin si vous avez plus de 12 d'units locales ou si l'une

de vos applications a besoin d'utiliser l'unit L: assigne

un autre emplacement.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     disconnect on

STARTEXAMPLE

Pour que le client ne dmarre pas lors du dmarrage d'OS/2 :

netware requester

disconnect on

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

DISCONNECT ON

Par dfaut = Disconnect on n'est pas dans le fichier NET.CFG.

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration si vous ne voulez pas que le client NetWare dmarre lors du

dmarrage d'OS/2. Ceci ne permet pas au client de se connecter au rseau.

REMARQUE : si vous utilisez DISCONNECT ON dans votre fichier NET.CFG pour

dmarrer OS/2 sans vous connecter au rseau, n'ouvrez pas les outils NetWare. Si vous ouvrez

les outils NetWare sans avoir de connection au rseau peut planter l'ordinateur.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     display hard errors

STARTEXAMPLE

Pour empcher les messages d'erreur de s'afficher :

netware requester

display hard errors off

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

DISPLAY HARD ERRORS OFF

Tapez DISPLAY HARD ERRORS OFF pour empcher les messages d'erreur

de s'afficher.

Pour afficher les messages d'erreur, ne mettez pas

cette ligne dans votre NET.CFG.

Par dfaut, les messages d'erreur sont affichs.

Cette option est utile pour les sites de production avec postes de

travail non surveills. Faites attention si vous l'utilisez dans

d'autres environnements. Les messages d'erreur persistants peuvent

tre importants, tant donn que ce qui cause l'apparition du

message provoque l'chec de l'application.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour empcher l'excution des programmes lors

de l'affichage d'une erreur permanente.

Avec cette option dfinie, des erreurs permanentes sont renvoyes automatiquement

au programme qui les a entrain au lieu de les afficher pour plus

d'interaction.

Les erreurs permanentes s'affiche sur un cran complet (gnralement noir et blanc)

et vous demande de choisir entre diffrentes actions. Les processus en arrire

plan sont mis en suspend jusqu' ce que vous rpondez au message.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     large internet packets off

STARTEXAMPLE

Pour dsactiver la transmission de gros paquets :

netware requester

large internet packets off

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

LARGE INTERNET PACKETS OFF

Tapez LARGE INTERNET PACKETS OFF pour arrter

les transmissions de gros paquets.

Par dfaut=les gros paquets internet sont transmis

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour invalider la transmission de gros

paquets internet.

Pour plus d'informations sur le gros paquets internet (LIP), veuillez voir le

manuel Client NetWare pour OS/2.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     name context

STARTEXAMPLE

Pour spcifier un contexte de nom :

netware requester

name context "charles.ventes.novell"

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

NAME CONTEXT "contexte"

Remplacez "contexte" avec votre contexte de nom dans l'arborescence

Annuaire NetWare 4. Entourez le texte avec des guillemets.

N'utilisez pas de point comme le premier caractre de votre

contexte.

Par dfaut = la racine de l'arborescence Annuaire.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier un contexte de nom. Si

vous ne spcifiez pas un contexte dans votre NET.CFG, vous

devrez taper un contexte  la ligne de commande lorsque vous

tapez LOGIN.

L'utilitaire LOGIN utilise ce contexte pour chercher votre objet

utilisateur et vous connecter au rseau. Si aucun contexte n'est

spcifi, l'utilitaire LOGIN essaiera et recherchera votre objet

utilisateur dans la racine de l'arborescence.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     packet burst off

STARTEXAMPLE

Pour dsactiver les transmissions de sparation de paquets :

netware requester

packet burst off

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

PACKET BURST OFF

Tapez PACKET BURST OFF pour arrter les transmissions

de sparation de paquets.

Par dfaut = les transmissions de sparation de paquets ont lieu

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour dsactiver les transmissions

de sparation de paquets.

Pour plus d'informations sur Packet Burst, veuillez voir le manuel

Client NetWare pour OS/2.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     preferred server

STARTEXAMPLE

Pour se connecter au serveur FINANCE :

netware requester

preferred server finance

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

PREFERRED SERVER nomserveur

Remplacez "nom_serveur" par le nom d'un serveur NetWare. La

syntaxe de cette option a chang--dsormais vous devez taper

le mot "server", avec le nom de votre serveur.

Par dfaut = aucun.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le serveur de fichier

sur lequel sera reli votre poste de travail lorsqu'il accde au

rseau pour la premire fois.

Si l'option "preferred tree" est slectionne, le Requester essaiera

d'abord de se connecter  larborescence prfre et ensuite cherchera

le serveur prfr. Si vous vous connectez uniquement aux serveurs

NetWare v3.x ou v2.x, utilisez cette option au lieu de "preferred

tree."

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     preferred tree

STARTEXAMPLE

Pour se connecter  une arborescence appel Novell :

netware requester

preferred tree novell

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

PREFERRED TREE nomarborescence

Remplacez "nom_arborescence" par le nom de votre arboresence. Les noms d'arborescence

peuvent avoir jusqu' 32 caractres. Spcifiez l'arborescence dans laquelle

votre contexte de nom est dfini.

Par dfaut = la racine du rpertoire.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier l'arborescence NetWare sur laquelle

sera reli votre poste de travail lorsqu'il accde au rseau pour la

premire fois.

Cette configuration n'est que pour des sites qui ont plus d'une arborescence

Annuaire. Si vous avez aussi "preferred tree" dans votre NET.CFG, le Client

NetWare pour OS/2 cherche d'abord l'arborescence prfre, et ensuite le serveur

prfr dans cette arborescence.

Si vous ne vous connectez que sur des serveur NetWare 3 ou NetWare 2,

utilisez la configuration "preferred server" au lieu de "preferred tree".

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     request retries

STARTEXAMPLE

Pour diminuer le nombre de fois o le Requester essaie de

renvoyer :

netware requester

request retries 10

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

REQUEST RETRIES nombre

Remplacez "nombre" par un nombre suprieur  5.

Par dfaut = 20

Diminuez la configuration par dfaut si vous tes connect au

serveur par l'intermdiaire d'un modem et que vous ne voulez pas

gaspiller des units tlphoniques pendant que le Requester essaie

de renvoyer des paquets.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de fois que le

Requester essaie de r-envoyer une requte  la suite d'une erreur

de communication.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     sessions

STARTEXAMPLE

Pour augmenter le nombre de connexions de serveur :

netware requester

sessions 20

Si vous augmentez cette configuration, vous devez aussi augmenter le

rglage "Protocol Stack IPX sockets".

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

SESSIONS nombre

Remplacez "nombre" par un nombre entre 8 et 32.

Par dfaut = 8 sessions

Vous devez disposer d'au moins 3 sockets IPX pour chaque session

que vous autorisez. Voir la configuration des "sockets de la pile

du protocole IPX".

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de connexions

dont le Requester peut disposer sur tous les serveurs NetWare.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     signature level

STARTEXAMPLE

Pour interdire au poste de travail de signer des paquets :

netware requester

signature level 0

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

SIGNATURE LEVEL nombre

Remplacez "nombre" par 0, 1, 2, ou 3.

(0=le moins protg; 3=le plus protg)

Par dfaut = 1

0     Le poste de travail ne signe pas de paquets.

1     Le poste de travail signe les paquets uniquement

si le serveur le lui demande (l'option serveur est 2 ou plus).

2     Le poste de travail signe les paquets si le serveur est

capable signer (l'option serveur est 1 ou plus).

3     Le poste de travail signe les paquets et exige que

le serveur signe les paquets (ou le login choue).

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utiliser cette configuration pour assigner un niveau de signature.

Les niveaux de signature aident  dterminer la scurit sur le

rseau.

Pour plus d'information au sujet des niveaux de signature et

de la scurit, voir le manuel Poste de travail NetWare

pour OS/2.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC Procol ODINSUP

STARTUSAGE

PROTOCOL ODINSUP

BIND pilote [nombre]

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour permettre  la pile de protocole NDIS

utilise avec les services tendus et les services locaux d'envoyer

des paquets sur le rseau en utilisant les pilotes ODI

Token-Ring ou Ethernet.

Voir le manuel Poste de travail pour OS/2 avant d'utiliser cette option.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     bind

STARTEXAMPLE

Pour tablir une liaison entre ODINSUP et une seule carte NE2000

de votre poste de travail :

protocol odinsup

bind ne2000

Pour lier ODINSUP aux deux premires cartes NE2000 de votre

poste de travail :

protocol odinsup

bind ne2000

bind ne2000 2

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PROTOCOL ODINSUP

BIND pilote [nombre]

Remplacez "pilote" par le nom d'un pilote Token-Ring

ou conforme avec Ethernet ODI. ODINSUP peut tre li  quatre

pilotes ODI au maximum.

Par dfaut = ODINSUP tablit une liaison avec la premire carte

Ethernet ou Token-RIng qu'il localise.

Comprend une configuration de liaison distincte sous la ligne

ODINSUP de protocole pour chaque pilote NDIS MAC utilis

par les services tendus et les services locaux avant d'avoir

install le Requester NetWare.

(Optionnel) Remplacez "nombre" par un nombre entre 1 et 4.

Par dfaut = 1

Cette valeur relie ODINSUP  une occurence particulire d'une carte

lorsque vous possdez deux cartes avec le mme nom. Par exemple,

si vous avez  deux cartes rseau NE2000 sur votre poste de

travail, reliez ODINSUP  chaque carte en tapant un 2 pour la

seconde carte.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour relier le protocole ODINSUP  un

pilote ODI. Lorsque ODINSUP est li  un pilote, la carte rseau

pour ce pilote est la carte utilise pour des transmissions

vers et  partir du rseau.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC Protocol stack IPX

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK IPX

BIND nom

ROUTER MEM taille

SOCKETS nombre

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour ajuster la communication IPX entre les

applications et les pilotes ODI sur votre poste de travail.

A moins que vous ne disposiez d'une configuration de rseau unique

et complexe, vous n'aurez probablement jamais  utiliser cette

option. La configuration par dfaut assure une performance

maximale dans la plupart des cas.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     bind

STARTEXAMPLE

Pour dfinir une carte  3Com 3C503 comme primaire :

protocol stack ipx

bind 3c503

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK IPX

BIND nom

Remplacez "nom" par le nom du pilote pour votre carte

rseau.

Par dfaut = Le premier pilote ODI list dans le fichier

CONFIG.SYS.

Voici une liste de noms communs :

NE2 pour Novell Ethernet NE/2

NE2_32 pour Novell Ethernet NE/2-32

NE1000 pour Novell Ethernet NE1000

NE2000 pour Novell Ethernet NE2000

NE2100 pour Novell Ethernet NE2100

TOKEN pour une carte IBM Token-Ring PC

LANSUP pour des cartes utilisant des pilotes NDIS

ODINSUP pour une carte IBM Token-Ring et Ethernet Com.

Manager

3C501 pour 3Com EtherLink sries 501

3C503 pour 3Com EtherLink sries 503

3C505 pour 3Com EtherLink sries 505

3C523 pour 3Com EtherLink/MC sries 523

PCN2 pour une carte IBM PC Network II et II/A (format de trame

Novell plus ancien)

PCN2L pour une carte IBM PC Network II et II/A (format de trame

Novell plus rcent)

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utiliser cette configuration pour spcifier quelle est la carte de

rseau primaire sur votre poste de travail.

Par dfaut, la carte primaire est la carte dont le pilote se

charge en premier dans le CONFIG.SYS. Si vous dfinissez une carte

diffrente lors de cette configuration, la configuration par

dfaut est modifie.

N'utilisez cette configuration que si vous disposez de cartes multiples

sur poste de travail. Pour plus d'informations  propos des cartes

multiples, voir le manuel Poste de travail NetWare pour OS/2.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     router mem

STARTEXAMPLE

Pour augmenter la valeur par dfaut :

protocol stack ipx

router mem 500

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE REQUESTER

ROUTER MEM taille

Remplacez "taille" par un nombre d'octets.

Par dfaut = 450 octets.

Cette valeur par dfaut est valable pour jusqu' 15 cartes de rseau,

vous ne devriez donc pas avoir  l'augmenter.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier combien d'octets dans le

pool mmoire du routeur sont allous pour acheminer les requtes

vers le rseau.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     sockets

STARTEXAMPLE

Pour augmenter la limite en sockets d'un poste de travail connect

plusieurs serveurs et excutant Named Pipes et des applications

ncessitant des sockets :

protocol stack ipx

sockets 128

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK IPX

SOCKETS nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de sockets entre 9 et 128.

Si vous excutez IPX avec le Requester, ne rglez pas cette valeur

en dessous de 32.

Par dfaut = 64 sockets.

Il vous faut 3 sockets par connexion de serveur. La configuration par

dfaut fonctionne pour le nombre de connexions de serveurs par dfaut

(voir configuration des "sessions du NetWare Requester" ).

Allouez plus de sockets si votre poste de travail se connecte

plusieurs serveurs diffrents ou excute des protocoles (comme

Named Pipes) ncessitant des sockets.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier combien de sockets IPX

peut ouvrir sur votre poste de travail.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC Protocol stack SPX

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK SPX

ABORT TIMEOUT nombre

LISTEN TIMEOUT nombre

RETRY COUNT nombre

SEND TIMEOUT nombre

SESSIONS nombre

VERIFY TIMEOUT nombre

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour ajuster le nombre et les caractristiques des

connexions SPX entre votre poste de travail et d'autres ordinateurs.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     abort timeout

STARTEXAMPLE

Pour faire attendre SPX plus longtemps avant de terminer la session :

protocol stack spx

abort timeout 40000

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK SPX

ABORT TIMEOUT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de millisecondes entre 10 et

65535. Pour "Abort timeout" la valeur doit tre 10 fois suprieure

la valeur de "Dlai d'attente vrification".

Par dfaut = 30000 millisecondes.

REMARQUE : si vous changez la valeur de "Abort timeout", vous

devez aussi changer les valeurs de "Listen timeout" et "Verify

timeout". Le rapport entre ces trois configurations doit tre

maintenu.

Sur un serveur Named Pipes, doublez les trois valeurs.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration avec "Listen timeout" et "Verify

timeout" pour surveiller et contrler les connexions SPX.

Lorsque des sessions SPX sur un ordinateur metteur ne reoivent

pas de transmission de l'ordinateur receveur durant le temps de

l'intervalle "Verify timeout", SPX envoie un paquet

entretenir-la-connexion  l'ordinateur receveur.

SPX attend ensuite pendant la dure de l'intervalle  "Listen timeout"

pour recevoir une rponse. Si aucune rponse n'est reue, SPX

envoie un autre paquet demandant une reconnaissance immdiate.

SPX attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Abort timeout"

pour recevoir une rponse. Si aucne rponse n'est reue, SPX termine

la session.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     listen timeout

STARTEXAMPLE

Pour que SPX attende plus longtemps avant d'envoyer le paquet

exigeant une rponse immdiate :

protocol stack spx

listen timeout 8000

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK SPX

LISTEN TIMEOUT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de millisecondes entre 10 et

65535. La valeur "Listen timeout" doit tre deux fois la valeur

"Verify timeout".

Par dfaut = 6000 millisecondes

REMARQUE : si vous changez la valeur "Listen timeout", vous

devez aussi changer les valeurs "Abort timeout" et "Verify timeout".

Le rapport entre ces trois configurations doit tre maintenu.

Sur un serveur Named Pipes, doublez ces trois valeurs.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration avec "Abort timeout" et "Verify timeout"

pour surveiller et contrler les connexions SPX.

Lorsque les sessions SPX sur un ordinateur metteur ne reoivent pas

les transmissions de l'ordinateur receveur durant l'intervalle

"Verify timeout", SPX envoie un paquet entretenir-la-connexion

l'ordinateur receveur.

SPX attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Listen timeout"

pour recevoir une rponse. Si aucune rponse n'est reue, SPX

envoie un autre paquet demandant une reconnaissance immdiate.

SPX attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Abort timeout"

pour recevoir un rponse. Si aucune rponse n'est reue, SPX termine

la session.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     verify timeout

STARTEXAMPLE

Pour que SPX attende plus longtemps avant d'envoyer un paquet

entretenir-la-connexion :

protocol stack spx

abort timeout 4000

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK SPX

VERIFY TIMEOUT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de millisecondes entre 10 et

65535. La valeur "Verify timeout" doit tre 10 fois plus petite

que la valeur "Abort timeout" et la moiti de la valeur "Listen

timeout".

Par dfaut = 3000 millisecondes

REMARQUE : si vous changez la valeur "Verify timeout", vous

devez aussi changer les valeurs "Abort timeout" et "Listen timeout".

Les rapport entre ces trois configurations doivent tre maintenus.

Sur un serveur Named Pipes, doublez ces trois valeurs.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration avec "Abort timeout" et "Listen timeout"

pour contrler les connexions SPX.

Lorsque des sessions SPX sur un ordinateur metteur ne reoivent

pas les transmissions de l'ordinateur receveur pendant la dure de

l'intervalle "Verify timeout", SPX envoie un paquet

entretenir-la-connexion  l'ordinateur receveur.

SPX attend ensuite pendant l'intervalle "Listen timeout" pour

recevoir une rponse. Si aucune rponse n'est reue, SPX envoie

un autre paquet demandant une reconnaissance immdiate.

SPX attend ensuite pendant la dure de l'intervalle "Abort timeout"

pour recevoir une rponse. Si aucune rponse n'est reue, SPX

termine la session.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     retry count

STARTEXAMPLE

Pour augmenter le nombre de fois o les paquets SPX sont r-envoys :

protocol stack spx

retry count 30

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK SPX

RETRY COUNT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de relances entre 1 et 255.

Par dfaut = 20 relances

Si l'activit du rseau est importante ou si vous transmettez

entre les routeurs, il se peut que vous ayez  augmenter la

valeur par dfaut.

REMARQUE : certaines applications dfinissent la valeur RETRY

COUNT. Dans ces cas, la valeur dfinie par l'application est

utilise et la valeur NET.CFG est ignore.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de fois o votre

poste de travail renverra les paquets qui n'ont pas t reconnus par

l'ordinateur receveur la premire fois qu'ils ont t envoys.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     send timeout

STARTEXAMPLE

Pour allonger le temps d'attente entre les essais de r-envoi d'un

paquet SPX :

protocol stack spx

send timeout 5600

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK SPX

SEND TIMEOUT nombre

Remplacez "nombre" par un nombre de millisecondes entre 500 et

65535.

Par dfaut = une valeur calcule en permanence base sur

le temps qu'il faut  SPX pour obtenir une rponse du serveur.

Les valeurs par dfaut fonctionnent bien dans la plupart

des cas. Augmentez le nombre par dfaut si vous utilisez

des produits de gestion de rseau sur un trs gros rseau et que

vous rencontrez beaucoup d'erreurs de connexion SPX.

Augmentez aussi le nombre par dfaut pour un client Named Pipes

oprant plus rapidement que le serveur Named Pipes sur lequel

il est connect.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier combien de temps

SPX attend entre les essais d'envoi de paquets  travers le rseau.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     sessions

STARTEXAMPLE

Pour augmenter le nombre de sessions SPX :

protocol stack spx

sessions 64

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

PROTOCOL STACK SPX

SESSIONS nombre

Remplacez "nombre" par un nombre suprieur  8. En pratique, 1000

est la limite maximale.

Par dfaut = 16 sessions

Si vous excutez des applications Named Pipes ou d'autres

applications utilisant SPX, vous devrez peut-tre augmenter le

nombre de sessions par dfaut.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de connexions

SPX pouvant tre ouvertes simultanment.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC NetWare for OS/2

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

PERFORMANCE TUNING nombre

INITIALIZATION SCREEN DELAY nombre

REMOVE SERVER MEMORY

SERVER MEMORY nombre

BASE SERVER MEMORY nombre

REMOVE BASE SERVER MEMORY

ALLOCATE MEMORY valeur

AUTOMATIC MEMORY SHARING valeur

MAXIMUM SERVER MEMORY nombre

BLOCK ALLOCATION SIZE nombre

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour dterminer les options de mmoire et de

performance pour NetWare pour OS/2.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     performance tuning

STARTEXAMPLE

Pour allouer un niveau de mise au point de performance de 7 :

netware for os/2

performance tuning 7

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

PERFORMANCE TUNING nombre

Remplacez "nombre" par un nombre compris entre 1 et 10.

Par dfaut = 5

Plus ce nombre est lev, plus le temps de traitement accord

Serveur NetWare pour OS/2 est long et plus l'excution du serveur

est rapide.

La configuration par dfaut doit tre acceptable pour vos besoins.

Cependant, diminuez le niveau de mise au point de performance

si l'opration OS/2 est trop faible  cause de la quantit de

trafic sur le serveur.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le temps de traitement

allou  Serveur NetWare pour OS/2. Tout ce qui n'est pas allou  Serveur

NetWare pour OS/2 est disponible pour OS/2.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     initialization screen delay

STARTEXAMPLE

Pour dfinir un dlai de 3 secondes sur l'cran d'initialisation :

netware for os/2

initialization screen delay 3

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

INITIALIZATION SCREEN DELAY nombre

Remplacer "nombre" par un nombre exprim en secondes compris

entre 0 et 180.

Par dfaut = 8

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de secondes

pendant lesquelles vous voulez que l'cran d'options de configuration du

serveur NetWare pour OS/2 reste affich lorsque OS/2 dmarre.

(L'cran affiche des informations sur la configuration du pilote de

priphrique. Cet cran ne peut pas tre utilis pour changer la

configuration; il n'est l que pour informer.)

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     remove server memory

STARTEXAMPLE

Pour librer la mmoire du serveur lors de l'arrt du serveur :

netware for os/2

remove server memory

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

REMOVE SERVER MEMORY

Par dfaut = La mmoire du serveur n'est pas libre lorsque vous

arrtez le serveur.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez ce paramtre pour indiquer au serveur NetWare de librer la

mmoire qui lui est alloue. La mmoire est libre lorsque le serveur

NetWare est arrt.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     server memory

STARTEXAMPLE

Pour allouer 10 Mo de mmoire pour le serveur NetWare pour OS/2 :

netware for os/2

server memory 10

Pour allouer 12.5 Mo de mmoire pour le serveur NetWare pour OS/2 :

netware for os/2

server memory 12.5

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

SERVER MEMORY nombre

Remplacez "nombre" par le nombre de mga-octets.

Par dfaut = 6

Assurez-vous que le nombre que vous spcifiez est suffisamment grand

pour faire tourner le serveur, mais aussi suffisamment petit pour

laisser assez de mmoire pour OS/2.

Si NetWare ne peut pas allouer la quantit de mmoire que vous avez

spcifi, un message d'avertissement s'affiche et NetWare utilise la

plus grande quantit qu'il peut obtenir.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez ce paramtre pour allouer de la mmoire au serveur au dmarrage

lorsque le pilote PNETWARE.SYS s'initialise.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     base server memory

STARTEXAMPLE

Pour allouer 8,5 Mo de mmoire de serveur de base pour le serveur NetWare pour OS/2 :

netware for os/2

base server memory 8.5

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

BASE SERVER MEMORY nombre

Remplacer "nombre" par un nombre exprim en mga-octets. Assurez-vous

que le nombre que vous spcifiez est suffisamment grand pour faire

tourner le serveur, mais aussi suffisamment petit pour laissez assez

de mmoire pour OS/2.

Par dfaut = 4

Si le serveur NetWare pour OS/2 ne peut pas allouer la quantit de mmoire

que vous avez spcifi, il affiche un message d'avertissement et utilise

la plus grande quantit qu'il peut obtenir.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour allouer une quantit de base de mmoire

pour le serveur au dmarrage. Si les volumes sur votre serveur ne se monte

pas, augmentez la quantit de la mmoire de serveur de base utilisant cette

configuration.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     remove base server memory

STARTEXAMPLE

Pour librer la mmoire de serveur de base lors de l'arrt du serveur :

netware for os/2

remove base server memory

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

REM OVE BASE SERVER MEMORY

Par dfaut = La mmoire de serveur de base n'est pas libre

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour librer la mmoire de serveur de base alloue

au serveur NetWare pour OS/2 afin que la mmoire soit disponible  OS/2.

La mmoire est libre lorsque le serveur est arrt.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     allocate memory

STARTEXAMPLE

Pour allouer de la mmoire au dessus de 16 Mo :

netware for os/2

allocate memory high

Pour allouer de la mmoire en dessous de 16 Mo :

netware for os/2

allocate memory low

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

ALLOCATE MEMORY valeur

Remplacer "valeur" par HIGH ou LOW.

Par dfaut = Aucun.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour requter que la mmoire alloue depuis

OS/2 au serveur soit alloue au dessus ou en dessous des premiers 16 Mo.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     automatice memory sharing

STARTEXAMPLE

Pour dsactiver le partage de mmoire automatique :

netware for os/2

automatic memory sharing off

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

AUTOMATIC MEMORY SHARING valeur

Remplacer "valeur" par OFF.

Par dfaut = ON

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour dsactiver le partage de mmoire automatique

(actif par dfaut). Lorsque le partage de mmoire automatique est actif,

le systme dtermine les quantits correctes de mmoire dont le serveur NetWare

pour OS/2 ou OS/2 a besoin lorsque le serveur tourne.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     maximum server memory

STARTEXAMPLE

Pour dfinir la quantit maximum de mmoire qui peut tre utilise

par le serveur NetWare pour OS/2 sur 12 Mo :

netware for os/2

maximum server memory 12

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

MAXIMUM SERVER MEMORY nombre

Remplacer "nombre" par un nombre en mega-octets.

Par dfaut = Aucun.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour dfinir la quantit maximum de mmoire

que le serveur NetWare pour OS/2 peut allouer depuis OS/2 lorsque le partage

de mmoire manuel ou automatique est actif. Cela empche le serveur NetWare

pour OS/2 de prendre trop de mmoire de OS/2.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     block allocation size

STARTEXAMPLE

Pour dfinir la taille d'allocation de bloc afin que le serveur NetWare pour

OS/2 alloue 200 Ko dans chaque bloc de mmoire :

netware for os/2

block allocation size 50

(50 x 4 Ko = 200 Ko)

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NETWARE FOR OS/2

BLOCK ALLOCATION SIZE nombre

Remplacer "nombre" par un nombre compris entre 4 et 1024.

Par dfaut = 8

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre de page de mmoire

que vous voulez inclure dans un bloc total de mmoire que le serveur

NetWare pour OS/2 alloue depuis OS/2. Une page de mmoire est gale

4 Ko de mmoire.

Par exemple, si vous utilisez la valeur par dfaut 8, le serveur NetWare

pour OS/2 alloue 8 pages de mmoire dans chaque bloc de mmoire. Cela

signifie que la taille totale du bloc de mmoire est 32 Ko (8 pages de

mmoire  4 Ko chacune = 32 Ko).

Lorsque le partage de mmoire est actif, le serveur NetWare pour OS/2 alloue

des blocs de mmoire de OS/2 dans cette taille.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC Token-Ring source routing

STARTUSAGE

PROTOCOL ROUTE

SOURCE ROUTE [DEF] [GBR] [MBR] NODES n BOARD n

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option pour configurer le Requester pour un

acheminement source entre les rseaux Token-ring connects avec

des routeurs source.

N'utilisez pas cette option si vos rseaux Token-Ring n'utilisent pas

de routage source. Tout poste de travail sur le mme anneau que

le routeur source Token-Ring doit utiliser le pilote de

routage source Token-Ring lors de communications par

l'intermdiaire du routeur.

Pour plus d'informations concernant l'installation d'un Routage

source, voir le manuel Poste de travail NetWare

pour OS/2 ou choisissez  nouveau le bouton Description.

ENDDESCRIPTION

STARTDESCRIPTION

Pour que le routage source puisse fonctionner, il doit tre install sur

chaque poste de travail. Tapez la ligne suivante dans chaque fichier

CONFIG.SYS en remplaant "unit" par la lettre de votre

unit de demarrage :

DEVICE=unit:\NETWARE\ROUTE.SYS

Remarque : si vous avez install les fichiers du Requester ailleurs

que sur \NETWARE, utilisez l'emplacement qui est ailleurs.

Cette ligne doit tre tape aprs la ligne du pilote ODI et avant

la ligne (IPX) du protocole.

Le pilote de routage source doit aussi tre install sur tous les

serveurs sur lesquels les postes de travail auront accs par

l'intermdiare des routeurs source. Les numros d'anneau doivent

tre uniques, mais tous les serveurs connects par les routeurs

source peuvent utiliser la mme adresse de rseau.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     def

STARTEXAMPLE

Pour mettre sur tous les routages :

protocol route

source route def

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

DEF

Tapez DEF pour mettre sur tous les routages. Ne tapez pas DEF

pour mettre uniquement sur un seul routage.

Par dfaut =  mission sur un seul routage (DEF n'est pas tap).

Changez la configuration par dfaut si vous n'tes pas sr de la

stabilit d'un ou de plusieurs routages sur le rseau. Utiliser

DEF augmentera considrablement l'activit du rseau, surtout

sur les rseaux  anneau, larges et redondants.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration (trame par dfaut) pour spcifier si les

trames avec des adresses de destination inconnues sont

diffuses simultanment sur tous les routages possibles.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     gbr

STARTEXAMPLE

Pour mettre sur toutes les destinations, sur tous les anneaux, par

tous les routages :

protocol route

source route gbr

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

GBR

Tapez GBR pour mettre sur toutes les destinations, sur tous les

anneaux, par tous les routages. Ne tapez pas GBR pour mettre sur

toutes les destinations, sur tous les anneaux, par un routage unique.

Par dfaut=l'mission se fait par routage unique (GBR n'est pas tap)

Changez cette configuration par dfaut pour assurer le succs des

transmissions  travers tous les routages possibles.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration (diffusion gnrale) pour spcifier si

les trames de diffusion gnrale sont envoyes simultanment sur

toutes les destinations possibles, sur tous les anneaux possibles,

par tous les routages possibles.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     mbr

STARTEXAMPLE

Pour mettre des trames multidestinataires simultanment :

protocol route

source route mbr

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

MBR

Tapez MBR pour transmettre des trames multidestinataires

simultanment  un groupe de destinations par tous les routages

possibles. Ne tapez pas MBR pour transmettre par routage unique.

Par dfaut = la transmission se fait par routage unique (MBR n'est

pas tap)

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier si les trames avec adresses

de fonction (trames multidestinataires) sont envoyes

simultanment  un groupe de destinations par tous les routages

possibles.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     nodes

STARTEXAMPLE

Pour autoriser 24 entres dans la table de routage source :

protocol route

source route nodes 24

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

NODES n

Remplacez "n" par un nombre entre 8 et 255. Le nombre 8 sera

utilis mme si vous tapez un nombre infrieur  8.

Par dfaut = 16 entres

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier le nombre d'entres dans la

table de routage source.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     board

STARTEXAMPLE

Pour spcifier que la carte logique 2, la trame Token-Ring_SNAP

sera aussi achemine par la source :

link driver token

frame token-ring

frame token-ring_snap

protocol route

source route board 1

source route board 2

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

BOARD n

Remplacez "n" par un numro de carte logique (trame) entre 1 et 16.

Par dfaut = 1

Par exemple, si une station de travail a plus d'un type de trame list

dans l'option Link Driver, par dfaut seule la premire trame liste

est achemin par la source. Pour activer le routage source sur le

deuxime trame ou sur d'autres trames, vous devez spcifier

explicitement la deuxime trame comme tant la carte logique 2.

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration pour spcifier la carte logique (trame)

d'un type qui excute un acheminement source.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC Virtual MLID for LAN Sharing

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette option si vous exploitez LANSHARE.SYS et si le

serveur NetWare 4 possde une taille de tampon du pilote

autre que celle par dfaut de LANSHARE.SYS qui est

de 1514 octets.

Si LANSHARE.SYS et NetWare 4 n'ont pas la mme taille de

tampon pilote, un messsage d'erreur sera affich sur la

console systme lors de la mise en place d'une liaison et la

liaison chouera.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

STARTTOPIC     virtual board size

STARTEXAMPLE

Pour rgler la taille de tampon sur 2042 octets :

virtual mlid for lan sharing

virtual board size 2042

ENDEXAMPLE

STARTUSAGE

VIRTUAL BOARD SIZE nombre

Remplacez "nombre" par un nombre d'octets utiliss par le serveur

NetWare 4.

Par dfaut =  1514 octets

ENDUSAGE

STARTDESCRIPTION

Utilisez cette configuration si vous exploitez LANSHARE.SYS et si

le serveur NetWare 4 possde une taille de tampon de

pilote autre que celle par dfaut du LANSHARE.SYS qui est

de 1514 octets.

Si LANSHARE.SYS et NetWare 4 ne possdent pas la mme taille

de tampon pilote, un message d'erreur est affich sur

la console systme lors de la mise en place d'une liaison et la

liaison choue.

ENDDESCRIPTION

ENDTOPIC

ENDMESSAGE