Station de travail NetWare pour OS/2 v2.01

Fichier Lisezmoi

Stations de travail  distance non supportes

---------------------------------------------

Les fichiers ncessaires pour l'installation et l'utilisation de stations

de travail  distance ne sont pas inclus avec cette diffusion. Les

fichiers RIPL seront disponibles  une date ultrieure.

Le type de cadre (Frame) par dfaut est diffrent

-------------------------------------------------

Le type de cadre par dfaut pour les gestionnaires ODI Ethernet (tels que

NE2000.SYS) a chang. Dans NetWare v3.x et NetWare v2.x, les gestionnaires

Ethernet taient Ethernet_802.3 par dfaut. Dans NetWare 4.0, ils sont

Ethernet802.2 par dfaut.

Les gestionnaires de serveur NetWare 4.0 pour Ethernet taient aussi

Ethernet_802.2 par dfaut. Les serveurs et les stations de travail

utilisent les mmes types de cadres pour pouvoir communiquer.

Les routeurs sur le rseau doivent aussi soutenir le type de cadre ou bien

votre station de travail aura tendance  ne pas obtenir de connexion.

Certainrouteurs qui sont actuellement utiliss sur votre rseau peuvent ne

pas supporter la nouvelle valeur par dfaut Ethernet_802.2.

Votre station de travail peut ne pas pouvoir se connecter  un rseau en

s'attendant  Ethernet_802.3 si vous utilisez la valeur par dfaut

Ethernet_802.2.

Pour liminer ce conflit potentiel, vous pouvez dfinir les deux types de

cadre sur votre rseau (Ethernet_802.2 et Ethernet_802.3). Pour la station

de travail, dfinisez les types de cadre dans le fichier NET.CFG. Incluez

une ligne qui ressemble  ce qui suit, en remplaant NE2000 par le nom de

votre gestionnaire ODI :

link driver ne2000

frame ethernet_802.2

frame ethernet_802.3

Le premier cadre dfini est le seul qui est utilis par la requte Get

Nearest Server initiale. Ainsi, si certain serveurs n'utilisent qu'un seul

type de cadre tel qu'Ethernet_802.3, mettez ce type de cadre en premier.

De cette faon, votre station de travail pourra tablir une connexion par

dfaut avec ces serveurs.

Rfrez-vous au chapitre 5 du manuel NetWare Poste de travail OS/2 v2.01

qui s'intitule "Cartes et gestionnaires de rseau" pour plus d'information

au sujet des types de cadre.

Ouverture de session depuis le DOS Global non support

------------------------------------------------------

N'ouvrez pas de session depuis une session DOS globale. A la place, ouvrez

votre session depuis une session OS/2 puis passez  une session DOS.

Hors mis cette diffrence d'ouverture de session, vous pouvez toujours

dfinir des assignations d'units pour des sessions globales comme cela

est dcrit au chapitre 3 du manuel NetWare Poste de travail OS/2 qui

s'intitule "Accs au rseau depuis une session DOS ou Windows virtuelle".

Editer des scripts d'ouverture de session pour des sessions DOS

---------------------------------------------------------------

Si un utilisateur ouvre une session depuis une session DOS prive qui fait

tourner NETX.EXE, un script d'ouverture de session utlilisateur NetWare

v3.11 s'excutera s'il en existe un. Ce script d'ouverture de session

s'appelle LOGIN et se trouve dans le rpertoire SYS:MAIL\userID. Vous

pouvez l'diter avec un diteur de texte ou un utilitaire de bindery

provenant d'une version prcdente de NetWare tel que SYSCON.

Si votre serveur est une nouvelle installation de NetWare 4.0 plutt

qu'une mise  niveau, les scripts d'ouverture de session et le rpertoire

\MAIL\userID n'existeront pas. Les scripts d'ouverture de session sont des

proprits de l'objet utilisateur dans NetWare 4.0.

Vous pouvez crer le script d'ouverture de session sur une unit locale et

utiliser l'option /S quand vous ouvrez une session. Par exemple, crez le

script d'ouverture de session LOGIN.DOS sur l'unit de lecture C:\ et

tapez ce qui suit pour ouvrir une session :

LOGIN /S C:\LOGIN.DOS

Faire tourner des utilitaires NetWare 4.0

dans des sessions DOS_STARTUP_DRIVE

-----------------------------------------

Dans une session DOS prive initialise depuis un vrai noyau DOS (c--d

une session ayant un rglage DOS_STARTUP_DRIVE) qui fait tourner le

Requester DOS de NetWare 4.0, il se peut que vous receviez des erreurs

lorsque vous utiliserez certains utilitaires.

Vous pouvez rsoudre ce problme en ayant ouvert une session depuis une

session OS/2 lorsque vous utilisez un utilitaire depuis une session

DOS_STARTUP_DRIVE. Vous devez avoir ouvert une session dans le mme

serveur dans la session OS/2 que dans la session DOS_STARTUP_DRIVE.

Par exemple, supposons que vous ayez ouvert une session dans le serveur

VENTES depuis une session DOS_STARTUP_DRIVE. Pour le bon fonctionnement de

certains utilitaires, vous devez aussi ouvrir une session dans le serveur

VENTES, mais cette fois-ci depuis une session OS/2. Aussi longtemps que

votre session OS/2 est ouverte, vos utilitaires fonctionneront

correctement.

Ces conditions sont vraies en particulier pour ce qui est des utilitaires

PCONSOLE, NETUSER, FILER, NDIR, et NPRINT.

La valeur par dfaut de Request Retries est incorrecte

------------------------------------------------------

L'aide en ligne pour le manuel NetWare Poste de travail OS/2 v2.01

contient une erreur pour ce qui est de la valeur par dfaut du "NetWare

Requester request retries" dans le rglage NET.CFG. La valeur par dfaut

correcte est 10 et non pas 20. Cette valeur par dfaut plus basse permet

de minimiser les erreurs de transmission pour ce qui est des gestionnaires

ODI plus lents.